材料技术书

一、招标范围：

1、项目名称：G234祁东洪桥至归阳湘江引水工程球墨铸铁管材料采购项目

2、招标内容：货物的采购、供货（含产品价格包装费、运费、保险费、装卸费、保修、利润、税金等所有费用）及其服务（主要包括提供技术资料、技术服务和售前售后等），具体按招标人下达采购清单为准。

二、投标资格条件：

1、投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人；

2、投标人须具备球墨铸铁管生产资质；本项目供货产品必须由投标人自行生产；

3、投标人须提供三年以上同类供货业绩；

4、本项目不接受联合体投标。

三、采购清单：

球墨铸铁给水管（K9）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（m） | 壁厚（mm） | 重量（kg）（6m/根） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁给水管（K9） | DN1000 | 5338 | 13.5 | 2017 |

备注：供货时需提供配套球墨铸铁给水管使用数量的橡胶圈（球墨铸铁管），胶圈的数量及费用包含在球墨铸铁管价格中，不单独采购；投标人需提供检测用试棒。

四、项目建设要求及说明：

1．	产品运输、保险及保管

1.1	中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括税金、运费等。

1.2	中标人需服从工地现场的安全管理制度，并确保送货人员的人身、财产安全，否则造成的损失由供应商负责。

2.	质量保证

2.1	中标人提供的产品应是原装正品，球墨铸铁管材、管件及接口应符合《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T  13295-2019）的要求，橡胶圈应采用食品级橡胶，其质量应符合《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》（GB/T  21873-2008）规定，其卫生指标则应符合《食品用橡胶制品卫生标准》（GB  4806.1-2016）要求，具有出厂合格证、国家鉴定合格证、《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（管材管件及胶圈）等证件均在有效期内。

五 、其他要求及说明

1、交货时间及地点

1.1	交货时间：按招标人要求。

1.2	交货地点：招标人指定地点。

2、结算方法

2.1	支付方式：按合同规定支付。

2.2价格调整：以合同约定为准。

2.3项目结算方式：项目结算的价格以中标单价为结算依据，结算数量按实际供货数量结算。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

六、参数要求（详见2#输水管道工艺设计说明1、工艺设计说明2图纸）：